| Školní rok: 2007/2008 | # ZŠ Miroslav | Třída 8. |
| --- | --- | --- |
| Datum: | # Laboratorní práce | Protokol č. 4 |
| Jméno a příjmení: |  | Podpis vyučujícího Jaroslav Řeřucha |
| Spolupracoval: |  |  |

Ověření Ohmova zákona

Pomůcky:  Zdroj měnitelného stejnosměrného napětí 0-9V, dva různé rezistory, spínač, vodiče, univerzální měřící přístroj

Teoretická příprava: Elektrický odpor vodiče značíme R. Jednotkou elektrického odporu je  (ohm). Rezistor je vodivá součástka, která je charakterizována určitou hodnotou elektrického odporu.

Postup:

- Nakreslíme schéma zapojení.

- Připravíme si pomůcky a vhodně je rozmístíme na pracovním stole.

- Sestavíme obvod podle schématu bez připojení ke zdroji. Dbáme na správnou polaritu měřicích přístrojů!

- Na ampérmetru nastavíme maximální rozsah, na voltmetru nastavíme rozsah 20 V.

- Provedeme kontrolu zapojení.

- Na zdroji nastavíme napětí  9 V. Po schválení zapojení vyučujícím připojíme obvod ke zdroji.

- Upravíme rozsah ampérmetru.

- Změříme proud v obvodu a napětí na rezistoru. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.

- Vypočítáme podíl napětí a proudu (UI).

- Měření opakujeme desetkrát pro různé hodnoty napětí zdroje (napětí zdroje postupně snižujeme vždy o asi  0,5V). Je-li třeba, upravíme rozsah ampérmetru.

- Porovnáme hodnoty UI u jednotlivých měření.

- Měření opakujeme pro druhý rezistor.

- Porovnáme výsledky měření pro oba rezistory.

- Uklidíme pomůcky a napíšeme závěr.

Vypracování:

Tabulky naměřených hodnot:

a) 1. rezistor							b) 2. rezistor

| Číslo měření | UV | IA | UIΩ | UV | IA | UIΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Doplňující otázky:

1. Jak se mění proud procházející rezistorem, jestliže roste napětí na rezistoru?

Odpověď:

2. Podíl U/I je u jednoho rezistoru pro různá napětí konstantní nebo se výrazně liší?

Odpověď pro 1. rezistor:

Odpověď pro 2. rezistor:

3. Podíl U/I  se nazývá elektrický odpor rezistoru a značí se R. Určete hodnotu R pro oba rezistory (Pokud se hodnoty R v různých řádcích jedné tabulky liší, vypočítejte aritmetický průměr):

Odpověď pro 1. rezistor: R1 =

Odpověď pro 2. rezistor: R2 =

4. Závisí odpor rezistoru na procházejícím proudu?

Odpověď pro 1. rezistor:

Odpověď pro 2. rezistor:

5. Který z následujících vztahů je správný? Zakroužkujte ho.

a) I = U		b) I  U		c) I   1U		d) 1I  U

6. Který z následujících vztahů je správný? Zakroužkujte ho.

a)I=R.U		b)   I=RU		c) I=UR		d) R=U.I

Závěr: (Ohmův zákon pro část obvodu)

Proud procházející  vodičem je . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  napětí na jeho koncích.