TLAK

7. třída

KONTROLNÍ PRÁCE

1.Zapiš značku ,jednotku,vzorec  pro : tlakovou sílu,tlak,obsah plochy

2.Plocha chodidel dospělého člověka v pracovní obuvi je asi 350 cm2 ,jeho hmotnost 70 kg. Jak veliký je tlak, kterým působí na zem,stojí-li na obou nohou ?

3.Traktor má hmotnost 7,4 tun. Dotyková plocha všech kol je 120dm2. Jakým tlakem působí traktor na zem?

4.Lis působí silou 0,66 MN, plocha razidla lisu je 120 dm2.  Jakým tlakem působí lis?

5.V kovárně mají největší lis (kovací),který působí na součástky tlakem 2 000  kg/cm2. Jakou tlakovou silou působí lis na razidle tvaru válce o obsahu podstavy 2,5 dm2  při výrobě?

6.Jakým tlakem působí na led krasobruslařska o hmotnosti 64,0 kg, jede-li na jedné brusli o styčné ploše 8cm2?

7.Tank o hmotnosti 50 t  má působit na zem tlakem 0,050 MPa. Jaký plošný obsah musí mít styčná plocha pásů?

8.Dvacetikilogramové závaží stojí na 4 špalíčcích,z nichž každý má podstavu 2cm2. Vypočítej tlak.

9.Česač ovoce vystoupí na jednoduchý žebřík, který má hmotnost 11kg. Česač sám váží 78kg a košík na ovoce 0,5kg. Jakým tlakem působí česač na zem, má-li v košíku 10,5 kg ovoce.Žebřík se o zem opírá plochou 2x10cm2.

10.Jak velký tlak vzniká na špičce jehly, tlačíme-li na ni silou 20 N a má-li hrot plošný obsah 0,04 mm2.

11.Špička hřebíku má plošny obsah 0,1 mm2. Jak velký tlak vzniká při úderu na špičce hřebíku, působíme-li na hlavičku hřebíku silou 100N?

12.Vypočtěte tlak na špičce jehly při šití kožené rukavice, tlačíme-li na jehlu silou 0,2kN a je-li obsah hrotu jehly 0.1mm2.

13.Vítr působí tlakem 20 kPa. Jak veliká síla působí na lodní plachtu a plošném obsahu 500 dm2.

14.Vypočtěte, jakým tlakem působí na podložku betonový kvádr o čtvercové podstavě a= 20 cm a výšce 5 m ,je-li hmotnost 1m3 betonu 2 200kg?

15.Hmotnost transportéru je 36 tun.Celkové styková plocha pásů je 5m2. Jaký je tlak na vodorovnou vozovku?