#### Elektrický příkon

Jestli-že mezi koncovými body vodiče je stálé  elektrické napětí U a vodičem prochází stálý elektrický proud I, je elektrická práce vykonaná za dobu t ve vodiči W = U I t .

Elektrický příkon vypočítáme, když elektrickou práci vydělíme časem  P = W : t    po matematické úpravě  	P= U I

Definice:

Elektrický příkon je množství elektrické práce vykonané za jednotku času.

## P = W : t

- Značí se:     P

- Vypočítá se: P = W : t 	W = U I t	(t  se vykrátí a zbude vzorec)

- P = U I

Odvozené vzorce: :    P = U  I 		využijeme vzorce pro Ohmův zákon U = I R

P = I2 R 	(U = I R ) –  ve vzorci jsme nahradili písmeno U

P = U2 : R	(I  = U : R) - ve vzorci jsme nahradili písmeno I

Jednotka:          1W – 1 watt			1 kW   = 1000 W

Další jednotky: 1 kW,1MW			1 MW  = 1000 kW  =  1000 000 W

V elektrických spotřebičích se přeměňuje elektrická energie na jiné druhy energie.

Při této přeměně dochází ke ztrátám.Část elektrického příkonu spotřebiče se nevyužije k danému úkolu spotřebiče.Při konstrukci elektrických spotřebičů je důležité, aby tyto ztráty byly co nejmenší.

Účinnost  η ( % )

Pokud výkon elektrického spotřebiče označíme Pv  , a jeho příkon  Pp , můžeme vypočítat účinnost el. spotřebiče.

Účinnost elektrického spotřebiče vypočítáme, když jeho výkon vydělíme příkonem.

Výkon el. spotřebiče

Účinnost elektrického spotřebiče  =  -------------------------

Příkon el. spotřebiče

- Značí se:     η

Vypočítá se: η = Pv : Pp

Jednotka:       nemá jednotku, vychází v procentech ( jako desetinné číslo ).

1.Elektromotor má výkon 3,7kW. Jeho účinnost je 82 %. Jaký je jeho příkon?

2.Turbogenerátor má výkon  800 kW. Jaký musí být příkon ve W , je-li účinnost generátoru 90 % ?

3.Motor na stejnosměrný proud má účinnost 85 %. Jeho příkon je 6 kW. Jaký je jeho výkon v kW ?   Jak velké jsou ztráty ?

4.Ve Fulle ve Švýcarsku byly postaveny turbíny, do nichž je přiváděno 0,2 m3 vody za sekundu při výškovém rozdílu 1650 m. Jaký je jejich výkon, když dosahují 80 % účinnosti?

5.Akumulátor se nabíjel proudem 1A při napětí 2,1V po dobu 20 hodin. Jakou má elektrickou energii ?

6.Jaký příkon musí mít elektromotor pro domovní výtah, který má vyzvednout klec s nákladem o celkové tíze	500 N do 4. poschodí (25m) za 20 sekund, má-li motor  účinnost 90  % ?

7.Turbogenerátor parní elektrárny má dodat ročně 43 800 000 kWh elektrické energie. Jaký příkon musí mít	alternátor s účinností 90 % a jaký příkon páry musí mít parní  turbína, je-li její účinnost 25 %?

8.V době dostatku vody pracují na Orlické přehradě po celý den tři turbíny ; každá má výkon 100 MW.

a ) Kolik kWh vyrobí za den ?

b ) Jak velkou úsporu uhlí představuje tato energie, počítá-li se na výrobu 1 kWh  0,5 kg uhlí?

9.Jeden vážský stupeň má průměrný výkon 27 MW. Zatím je jich v provozu čtrnáct. Kolik hnědého uhlí se	ušetří  těmito elektrárnami za hodinu,počítá-li se na výrobu 1 kWh  0,5 kg uhlí ?

10.V hydroelektrárně pracuje turbogenerátor.Turbína má účinnost 80 % , alternátor  90 %. Na oběžné kolo

turbíny dopadá stálé množství vody 70 m3 za sekundu z výše 16 m. Jaký je výkon elektrárny a kolik

energie vyrobí za rok?Rok počítáme 365 dní.

11.Vodní elektrárna na Váhu má výkon 27 MW. Kolik vyrobí energie za týden, když je v provozu denně průměrně 6

hodin?

12.Rychlík s elektrickou lokomotivou při průměrném výkonu 200 kW se pohybuje na trati dlouhé 250km

průměrnou rychlostí 72 km/h.Kolik elektrické energie spotřebuje?

13.Kolik hodin průměrně denně byla  v provozu elektrická pračka s příkonem 2,2 kW, jestliže za její

dvouměsíční spotřebu elektrické energie se zaplatilo 237,60 Kč?Cena za 1 kWh =  …….Kč.

14.Průměrná spotřeba elektrické energie šedesátilitrovou chladničkou Elektrosvit je 1,6 kWh za 24 hodin

Kolik zaplatíme za spotřebovanou energii za měsíc,bude-li chladnička ve stálém provozu?