1.ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ  U ( V-volt )

Elektrické napětí je rozdíl polohových energií částice s elektrickým nábojem Q při  jeho přemístění z místa A na místo B

U = WpA – WpB

Elektrické napětí je podíl velikosti elektrické práce W,která je potřebná na přemístění elektrického náboje Q  a velikosti elektrického náboje Q

# U = W : Q

Elektrické napětí je součin elektrického proudu I a elektrického odporu R
U = I * R

Elektrické napětí se značí:  U

Vypočítá se :      	U = WpA – WpB      
		U = W : Q

U = I * R

Základní jednotka je jeden volt – 1 V

Používané jednotky: megavolt 	1 MV = 1 000 000 V

kilovolt	1 kV  =  1 000 V

volt	1 V

milivolt	1 mV = 0,001 V

mikrovolt	1 V = 0, 000 001

# Měření elektrického napětí

K měření elektrického napětí mezi póly zdroje nebo mezi svorkami elektrického spotřebiče zařazeného do obvodu používáme voltmetr. Některé voltmetry (starší) mají stupnici s ručkou, novější jsou většinou digitální.

Postup měření:

Před měřením určíme měřící rozsah voltmetru, který musí být větší, než měřené napětí.

Při měření elektrického napětí mezi svorkami zdroje připojíme voltmetr ke svorkám zdroje .Přitom dbáme,aby svorky měřidla měly souhlasné označení + , - jako póly zdroje elektrického napětí.

Chceme-li změřit napětí na  žárovce, připojíme voltmetr k žárovce. Toto připojení nazýváme vedle sebe-paralelně.

(U stupnicových měřidel určíme hodnotu nejmenšího dílku stupnice ve voltech. Elektrické napětí určíme tak, že výchylku ručičky v dílcích stupnice vynásobíme hodnotou jednoho dílku ve voltech.)

# Zdroje elektrického napětí

Monočlánek

Voltův článek

Akumulátor