3.ELEKRICKÝ ODPOR R (-ohm )

Elektrický odpor je roven podílu elektrického napětí U a elektrického proudu I.

R = U : I

Elektrický odpor je přímo úměrný délce vodiče l a nepřímo úměrný kolmému průřezu vodiče S

Závisí na materiálu vodiče  - rezistivita látky

R  =

Značí se R

Vypočítá se R  = U : I

R  =

Základní jednotka je jeden ohm   1 

Používané jednotky: megaohm 	1 M

kiloohm	1 k

ohm	1 

miliohm	1 m

REZISTIVITA LÁTKY   ( m )

Rezistivita látky je materiálová konstanta, která nám udává odpor elektrického vodiče o délce 1 m a

obsahu kolmého průřezu 1 m2. Hledáme ji v MFCHT na straně …………….

Př… Jaký odpor bude mít hliníkový vodič, který má průřez 25 mm2 a délku 500 m?

Al = 0,0267 * 10-6  m ( MFCHT-str…………)

l = 500 m

S = 25 mm2 = 25 * 10-6 m2

## R =

R =

### R = 0,534 

SPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČU

# Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou se rovná součtu elektrických odporů jednotlivých rezistorů.

Celkové napětí			Celkový proud		1. R   = R1 + R2  = 300 Ω

U = U1 + U2                                                         I = I1 = I2        		2. I    = U : R  = 0,04 A

3. I    = I1  = I2  =0,04 A

U1 =                                                    U2 =			4. U1 = I1 R1  = 4 V

I1  =                                                     I2  =			5. U2 = I2 R2  = 8 V

R1=  100Ω

R2= 200Ω

U  =  U1 + U2

12V   =   4V  + 8V

U = 12 V

I  =

R =

Celkový odpor

R = R1 + R2

# Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot elektrických odporů jednotlivých rezistorů.

Celkové napětí			Celkový proud		1. R   = R1 * R2/ R1 + R2 = 160 Ω

U = U1 = U2                                                         I = I1 + I2   			2. I    = U : R  = 0,20 A

3. U    = U1  = U2  =32 V

4. I1 = U1 : R1  = 0,16 A

5. I2 = U2 : R2  = 0,04 A

U1 =                                                    U2 =

I1  =                                                     I2  =

I  =  I1       +  I2

0,2A  = 0,16A +  0,04A

U = 32 V

I  =

R1= 800Ω

R2=200

R =

Celkový odpor

1 =   1    +    1

R      R1       R2

Po matematické úpravě má tento vzorec tuto podobu

R = R1 * R2 / (R1 + R2)

Měření odporu

Velikost elektrického odporu měříme ohmmetrem