# STŘÍDAVÝ  PROUD

9.ročník

2.1 Vznik střídavého proudu

Stejnosměrný proud je proud, který po uzavření obvodu prochází stejným směrem od kladného pólu  zdroje k záporného pólu .

Při zasouvání magnetu do cívky (při otáčení tyčového magnetu v blízkosti cívky, při otáčení cívky mezi dvěma magnety) se v cívce indukoval proud jednoho směru, při vysouvání proud opačného směru. Když takto opakovaně zasunujeme a vysunujeme magnet z cívky, střídá se proud v cívce. Takový proud se nazývá střídavý elektrický  proud.

Také proud, který odebíráme doma ze síťové zásuvky je střídavý proud, jeho směr se mění mnohem rychleji, 100krát během sekundy se mění směr v opačný.

Průběh střídavého proudu

Rovnoměrným otáčením cívky v magnetickém poli vzniká střídavý proud, jehož časový průběh můžeme graficky  znázornit sinusoidou.

Graf časového průběhu střídavého proudu (narýsovaný na straně 2).

Veličiny střídavého proudu

Perioda střídavého proudu je doba, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje.

Značí se :  T

Vypočítá se: T = 1/f

Jednotka: s  (sekunda)

Frekvence - kmitočet  střídavého proudu je počet period střídavého proudu za jednu sekundu.

Značí se : f

Vypočítá se: f = 1/T

Jednotka: Hz -hertz ( čti herc)   (1 Hz = s-1 sekunda na mínus první )

kHz = 103 Hz

MHz = 106 Hz

Střídavý proud ve spotřebitelské síti má kmitočet 50 Hz. Perioda tohoto střídavého proudu je T = 1/f = 1/50 = 0,02 s.

Amplituda střídavého proudu je maximální hodnota střídavého proudu.

Stroje na výrobu střídavého proudu

Stroje na výrobu střídavého proudu na základě elektromagnetické indukce se nazývají alternátory. Alternátory v elektrárnách mají zpravidla sudý počet nehybných cívek, které tvoří stator. Mezi cívkami se rovnoměrně otáčejí elektromagnety, které tvoří rotor alternátoru. Rotorem v elektrárně otáčí turbína (tepelné a jaderné elektrárny-pára,vodní elektrárny - dopadající voda).

V alternátorech se pohybová energie rotoru přeměňuje na elektrickou energii, kterou odebíráme z cívek statoru.

Využití-alternátor v autě-pohybová energie otáčejících se kol  se přeměňuje na pohybovou energii rotoru alternátoru a ta se mění na elektrickou energii, kterou využíváme  v žárovkách .

Stroje na výrobu stejnosměrného  proudu

Stroje na výrobu stejnosměrného  proudu na základě elektromagnetické indukce se nazývají dynama. Pracují na stejném principu jako alternátory. Střídavý proud na stejnosměrný se převádí pomocí zařízení,které se nazývá komutátor.

Otázky a odpovědi

1.Jak se od sebe liší stejnosměrný a střídavý proud?

Stejnosměrný proud-uzavřeným obvodem prochází proud stále stejným směrem, od kladného pólu zdroje k zápornému. U střídavého proudu se směr proudu neustále mění.

2. Uveď příklad pokusu, kterým vznikne v obvodu střídavý proud.

V uzavřeném elektrickém obvodu vznikne střídavý proud, pokud budeme opakovaně zasunovat a vysunovat magnet z cívky.

3.Popiš, jak se s časem mění proud, který vznikne rovnoměrným otáčením cívky ve stejnorodém magnetickém poli?

Proud  se plynule mění od nuly k největší kladné hodnotě a pak se zmenšuje k nule.. V tu chvíli se jeho směr změní v opačný. Dále se zvětšuje hodnota záporného proudu až k nejvyšší hodnotě a poté se plynule zmenšuje až k nule. V tomto okamžiku se opět změní směr proudu v opačný, tedy kladný a jeho hodnota plynule vzrůstá. Křivka znázorňující časový průběh střídavého proudu  v cívce otáčející se v  magnetickém poli má tvar sinusoidy.

4.Vysvětli,co znamená perioda střídavého proudu. Jaká je její značka. V  jaké jednotce se udává?

Doba , za kterou se průběh střídavého proudu opakuje , se nazývá perioda střídavého proudu. Označujeme ji T , vypočítáme  T = 1/f  a měříme ji v sekundách.

5.Vysvětli,co znamená kmitočet střídavého proudu.Jaká je jeho značka. Jak se nazývá jednotka kmitočtu?

Počet period střídavého proudu za jednu sekundu se nazývá kmitočet  (frekvence)  střídavého proudu. Označujeme ji f , vypočítáme  f = 1/T  a měříme ji v sekundách na mínus první. Tato jednotka se nazývá hertz (herc), značka Hz.( 1 Hz = s-1 ).

6.Na jakém jevu je založen vznik proudu v otáčející se cívce.

Vznik proudu v otáčející se cívce je založen na změně magnetického pole v  okolí cívky  -   elektromagnetické indukci. (Střídavý elektrický proud vzniká při otáčení cívky v magnetickém poli nebo magnetu v blízkosti cívky).

7.K čemu slouží a na jakém principu pracuje alternátor?

Stroje na výrobu elektrického proudu se nazývají alternátory. V alternátorech je sudý počet nehybných cívek, které tvoří stator. Mezi cívkami se rovnoměrně otáčejí elektromagnety, které tvoří rotor alternátoru. Rotorem v elektrárně otáčí turbína, která může být poháněná horkou párou (tepelné a jaderné elektrárny) nebo proudící či padající vodou (vodní elektrárny). V alternátorech se pohybová energie rotoru přeměňuje na elektrickou energii, kterou odebíráme z cívek statoru. Použití: jízdní kola,auta (pohybová energie otáčejících se kol se přeměňuje na pohybovou energii rotoru alternátoru a ta s mění na elektrickou energii, kterou můžeme využít např. v žárovkách světel).

8. Pomocí tabulky sestroj graf a z něho urči:

| t(s) | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(A) | 0 | 13 | 24 | 26 | 16 | 0 | -18 | -26 | -24 | -15 | 0 |

- kolikrát se během jedné periody změní směr střídavého proudu?  (… krát )

- kolikrát je během jedné periody hodnota střídavého proudu nulová? ( … krát )

- kolikrát  během jedné periody nabývá střídavý proud největší hodnoty?  ( … krát )

9.Mezi vývody cívky otáčející se v magnetickém poli  bylo pomocí počítače měřeno indukované napětí každých 0,02 s. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření pro 18 po sobě následujících hodnot indukovaného napětí.

| t(s) | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(mV) | 0,00 | 0,75 | 1,20 | 1,55 | 1,70 | 1,50 | 1,15 | 0,60 | 0,00 |

| t(s) | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(mV) | -0,75 | -1,25 | -1,60 | -1,70 | -1,55 | -1,25 | -0,70 | 0,00 | 0,55 |

a) Sestroj graf časové závislosti indukovaného napětí mezi vývody cívky.

b) Jaké největší hodnoty indukované napětí nabývá?

c) S jakou periodou se opakuje průběh napětí?

d) Urči kmitočet střídavého napětí indukovaného na vývodech cívky.

10. Jakou periodu má střídavý proud, který má kmitočet: a)1 Hz, b)400 Hz?

11. Perioda střídavého proudu je 0,002 s. Urči frekvenci tohoto střídavého proudu.

12.Zdůvodni, proč musíme magnetem v pokusu 2.1 otáčet rychleji, když chceme, aby se ručka ampérmetru víc vychýlila z nulové polohy.

Při rychlejší změně magnetického pole v cívce se indukuje větší proud.

2.2.Měření střídavého proudu a střídavého napětí.

Při měření stejnosměrného proudu můžeme použít přístroj s nulou uprostřed stupnice.

Při měření střídavého proudu se bude ručka ampérmetr  při pomalém otáčení cívky vychylovat střídavě na jednu a na druhou stranu. Při rychlém otáčení cívky nestačí ručka změny sledovat a zůstane trvale na nule.

Pro měření střídavého proudu musíme používat takový ampérmetr,jehož ručka se vychýlí vždy jen na jednu stranu bez ohledu na směr proudu. Takovýmto ampérmetrem naměříme efektivní hodnotu proudu I. Efektivní hodnota proudu se rovná 70%maximální hodnoty proudu.

I = 0,7* Imax

Pro měření střídavého napětí musíme používat takový voltmetr,jehož ručka se vychýlí vždy jen na jednu stranu bez ohledu na směr proudu. Takovýmto voltmetre naměříme efektivní hodnotu napětí U. Efektivní hodnota napětí se rovná 70%maximální hodnoty napětí.

U = 0,7* Umax										Strana 40 - Obr. 2.5

2.3.Transformátory.

Transformátor je zařízení, které umožňuje měnit střídavé napětí  U1 na střídavé napětí U2 se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou.

Podíl počtu závitů sekundární cívky N2 a primární cívky N1 se nazývá transformační poměr  p =

Platí :  =  =

2.4.Rozvodná elektrická síť

V elektrárnách se vyrábí střídavé napětí s efektivní hodnotou 6,3 kV až 10 kV.

Toto vysoké napětí 6,3 kV se transformuje na velmi vysoké napětí ( vvn)  220 kV až 400 kV.

( pro mezinárodní přenos 750-1000 kV)

V oblastních rozvodnách se velmi vysoké napětí 220 kV transformuje na vysoké napětí ( vn) 22 kV

V místních rozvodnách  se vysoké  napětí 22 kV transformuje na nízké napětí  (nn) 230 V, které se přenáší spotřebitelskou sítí do domácností…

ELEKRÁRNA		PŘENOS	OBLASTNÍ		MÍSTNÍ 		SPOTŘ.   VÝROBA				TRASFOR.		TRANSFOR.	SÍŤ

6,3 - 10 kV	z 6,3 na 220 kV    		z 220-22 kV	  z 22kV na 230V	230 V

vvn		            vn		                       nn

9.2.5.Střídavý proud-kontrolní test

1.Stejnosměrný proud je proud, který prochází :

2. Sinusoidou znázorňujeme:

3.Perioda je:

4.Amplituda je:

5.Frekvence-jakou má značku, jednotku a vzorec

6.Stator je:

7.V alternátorech se

8.Komutátor

9. Střídavý  proud má  během jedné periody nulovou (největší)hodnotu:

10.Střídavý proud o kmitočtu 400 Hz má periodu :

11.Efektivní hodnota proudu se vypočítá jako:

12.Transformační poměr se vypočítá:

13. V elektrárnách se vyrábí střídavé napětí s efektivní hodnotou

14. V oblastních transformátorech se napětí transformuje na (vn)

15.Primární napětí transformátoru o výkonu 1,1 kW je 220 V.  Primární cívka má 200 závitů, sekundární 800 závitů.

vypočítej : sekundární napětí, proudy, transformační poměr

16.Při zasouvání magnetu do cívky nebo vysouvání magnetu z cívky indukuje se v cívce:

17.Mezi veličiny střídavého proudu patří:

18.Perioda -jakou má značku, jednotku a vzorec

19.Stroje na výrobu střídavého proudu se nazývají:

20. Rotor je:

21. Stroje na výrobu stejnosměrného  proudu se nazývají:

22. Směr střídavého proudu se během jedné periody změní:

23. Střídavý  proud má  během jedné periody  největší hodnotu:

24. Střídavý  proud s periodou  0,002 s  má kmitočet  :

25.Transformátor je zařízení,které umožňuje :

26.Které vzorce můžeme použít při transformačním poměru:

27. Střídavé napětí z  elektráren se transformuje na (vvn)

28.V místních rozvodnách se vysoké napětí transformuje (nn)

29.Transformátor má účinnost 95%. Jaký musí být jeho příkon, má-li být výkon 500 W ?

Výkon = 500  W

účinnost   = = 95%	( -řecké písmeno eta-značíme jím účinnost

Příkon  =    x  W

30 Frekvence je:

# Transformátor-příklady

- Transformátor   převádí  napětí  z  220 V na  6000 V.  Kolik  závitů  mají vinutí  jednotlivých  cívek, jestliže  jeden  kontrolní  závit  na  transformátoru  ukazuje  napětí 0,5 V

- Sekundární  cívka transformátoru  má  36  závitů  při  napětí  6V.  Kolik  závitů  má primární cívka při  napětí 220 V ?

3.   Kolik  závitů  má  sekundární  cívka  transformátoru , má-li dávat  napětí  8V , když   primární  cívka má

150 závitů a je  připojena  k napětí   220 V ?

- Primární  cívka  transformátoru má  200  závitů  a  je  připojena  na  napětí   220 V.   Jaké  je  napětí  na sekundární  cívce ,  má-li 800   závitů ?

- Jaký  převodový  poměr  má snižovací   transformátor ,  je-li   napětí na  primární cívce  22  000 V a na  sekundární  cívce  400 V?

- Transformátor  má  primární  napětí  100 V, počet  závitů  primární  cívky 180  a  počet  závitů sekundární cívky  9 .  Jaké  je  napětí na  sekundární cívce ?

7.   Transformátor  má  štítkový    výkon 100 kW .  Jaké el.  proudy   protékají  primární  a  sekundární cívkou ,

když  primární  napětí  je  220 V a sekundární  napětí   22  000 V ?

8.   Jaké  sekundární    napětí  má   transformátor ,  jehož primární cívka  má 900 závitů a

sekundární cívka   12  000  závitů  při  napětí   na  primární  cívce 220 V?

- Jaký  proud  můžeme  trvale odebírat ze  zvonkového  transformátoru  pro   změnu  napětí z  220 V na  6 V ,  je-li  jeho  jmenovitý  výkon  12 W ?

10. Nakresli  a popiš transformátor, urči transformační poměr.